Меры пожарной безопасности при проведении новогодних праздников.

Основные причины возникновения пожаров в период проведения новогодних и рождественских праздников связаны с несоблюдением мер пожарной безопасности:

-неосторожное обращение с огнем;

-применение неисправных электрических гирлянд или гирлянд кустарного производства;

-использование не сертифицированных пиротехнических изделий, а также нарушения правил обращения с ними.

Для мест проведения праздников зачастую используют помещения или здания, которые не соответствуют требованиям пожарной безопасности и, как правило, не предназначены для проведения праздничных мероприятий по своему функциональному назначению.

Требования пожарной безопасности при проведении новогодних елок.

Ответственными лицами за противопожарную безопасность при устройстве новогодних елок во всех учреждениях являются руководители учреждений.

Во время проведения массовых мероприятий с детьми должны неотлучно находиться дежурные преподаватели, классные руководители или воспитатели. Эти лица должны быть проинструктированы о мерах пожарной безопасности и правилах эвакуации детей из помещений в случае пожара. Ответственные за проведение новогодних праздников перед началом мероприятия должны тщательно осмотреть все помещения, запасные выходы и лично убедиться в полной готовности их в пожарном отношении и в обеспечении помещений первичными средствами пожаротушения.

Лица, ответственные за противопожарную безопасность при устройстве новогодних елок, обязаны сообщить в местную пожарную охрану дату и время проведения праздника елки.

Устройство елки необходимо согласовать с органами Государственного пожарного надзора.

В деревянных зданиях, а также в зданиях со сгораемыми перекрытиями устройство и проведение новогодних праздников допускается в помещениях, расположенных не выше 2-го этажа.

Помещение, в котором устраивается елка, должно иметь не менее двух эвакуационных выходов непосредственно наружу или в лестничные клетки, не имеющие на окнах решеток.

Елку не следует устанавливать в проходах и около выходов. Она должна находиться на устойчивом основании. Ветви елки должны находиться на расстоянии не менее одного метра от стен и потолка.

Оформление иллюминаций елки должно производиться только опытным электриком.

Иллюминацию елки следует производить через понижающий трансформатор с напряжением на низкой стороне не более 24 вольт.

Иллюминация елки должна быть смонтирована прочно, надежно и с соблюдением Правил устройства электроустановок.

При использовании электрической сети без понижающего трансформатора на елке могут применяться гирлянды только до 12 В, мощность лампочек не должна превышать 25 вт. Электропровода, питающие лампочки елочного освещения, должны быть гибкими с медной жилой. Подключение гирлянды к электросети производиться только с помощью штепсельных соединений.

При оформлении елки запрещается:

- использовать для украшения целлулоидные и другие легковоспламеняющиеся игрушки и украшения;

- применять свечи для иллюминации елки;

- обкладывать подставку и украшать ветки елки ватой и игрушками из нее, не пропитанные огнезащитным составом;

- осыпать елку бертолетовой солью и устраивать световые эффекты с применением химических и других веществ, бенгальских огней и хлопушек, могущих вызвать загорание;

- использовать ставни на окнах для затемнения помещений;

- уменынать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах дополнительные кресла, стулья и т.д.

- допускать заполнение помещений людьми сверх установленной нормы (0.75 кв.метра на одного человека).

Выполнение этих несложных требований пожарной безопасности поможет избежать пожаров и не испортить новогодние праздники.

Комиссия по предупреждению и

ликвидации чрезвычайных ситуаций

и обеспечению пожарной безопасности

Шегарского района,

начальник отделения надзорной деятельности и

профилактической работы по Шегарскому  району