СОВЕТ СЕВЕРНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ШЕГАРСКОГО РАЙОНА   ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

23 августа 2017 г.								№ 162

с. Монастырка					          35 -е собрание III-го созыва

Об утверждении нормативов

градостроительного проектирования

Северного  сельского поселения

В соответствии со статьей 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 20 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом Северного сельского поселения,

СОВЕТ ПОСЕЛЕНИЯ РЕШИЛ:

- Утвердить нормативы градостроительного проектирования Северного сельского поселения согласно приложению.

- Разместить утвержденные нормативы градостроительного проектирования Северного сельского поселения в федеральной государственной информационной системе территориального планирования на сайте по адресу: httr://www. fgistp.economy.gov.ru в срок, не превышающий пяти дней со дня утверждения нормативов.

- Опубликовать настоящее решение  в информационном бюллетене Северного сельского поселения «Северный вестник» и разместить на официальном сайте Северного сельского поселения.

4.	Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.

Председатель совета

Глава Северного сельского поселения                                                                    А.С. Баймукашев

Приложение

к Решению Совета

Северного сельского поселения

от  23.08.2017  №162

- Нормативы градостроительного проектирования

- Северного сельского поселения

# ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Нормативы градостроительного проектирования Северного сельского поселения (далее - Нормативы) разработаны на основании Градостроительного кодекса Российской Федерации в целях установления совокупности расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения сельского поселения, относящимися к областям: электроснабжения; теплоснабжения; газоснабжения; водоснабжения; водоотведения; автомобильных дорог местного значения; физической культуры и массового спорта; образования, здравоохранения; утилизации и переработки бытовых отходов и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения сельского поселения в соответствии с  Генеральным планом Северного сельского поселения, утвержденного решением Совета Северного сельского поселения от 25.12.2013 №53     (разработчик ООО "Геоземстрой", г. Воронеж)  и Схемой территориального планирования Шегарского муниципального района Томской области, утвержденной Решением Думы Шегарского района  № 270 от 27.12.2013 года.

  - Нормативы разработаны с целью решения  следующих задач:

1) установление минимального набора показателей, расчет которых необходим при разработке Генерального плана, документации по планировке территории, а также внесение в них изменений;

2) создание условий для планирования территорий Северного сельского поселения под размещение объектов, обеспечивающих благоприятные условия жизнедеятельности человека, в том числе,  объектов социального и коммунально-бытового назначения, инженерной и транспортной инфраструктур;

3) обеспечения доступности объектов социального и коммунально-бытового назначения для населения;

4) обеспечение оценки качества документов территориального планирования, документации по планировке территории в плане соответствия их решений целям повышения качества жизни населения.

- ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ. РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МИНИМАЛЬНО ДОПУСТИМОГО УРОВНЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ОБЪЕКТАМИ И ИХ УРОВЕНЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ДОСТУПНОСТИ. ОБОСНОВАНИЕ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

### 2.1.  Объекты, относящиеся к области электроснабжения.

2.1.1  Расчетные показатели:

| № п/п | Виды объектов | Единица измерения | Норматив | Обоснование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Годовое потребление электроэнергии | млн. кВт ч | 0,420 | Схема территориального планирования Шегарского муниципального района Томской области | Материалы по обоснованию. Пояснительная записка, раздел 2.5.2 |
| 2 | Максимальная электрическая нагрузка | тыс. кВт | 0,49 |  |  |
| 3 | Годовое число часов использования максимума электрической нагрузки | час. | 5075 |  |  |

2.1.2. Обоснование расчетных показателей:

Нормативы электрических нагрузок жилищно-коммунального сектора установлены Схемой территориального планирования Шегарского муниципального района Томской области  (материалы по обоснованию, раздел 2.5.2)  в соответствии с  «Нормативами для определения расчетных электрических нагрузок зданий (квартир), коттеджей, микрорайонов (кварталов) застройки и элементов городской распределительной сети», утвержденными приказом Минтопэнерго России от  29.05.1999 № 213 (с изменениями и дополнениями в соответствии с  «Инструкцией по проектированию городских электрических сетей РД 34.20.185-94».

### 2. 2  Объекты, относящиеся к области теплоснабжения.

2.2.1  Расчетные показатели:

| № п/п | Виды объектов | Единица измерения | Норматив | Обоснование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Максимальная часовая тепловая нагрузка потребителей (ЖКС, пром. объекты, собственные нужды, потери в сетях) | Гкал/час | 11,3 | СП 124.13330.2012 «Свод правил. Тепловые сети» (актуализированная редакция СНиП 41-02-2003) |  |

2.2.2  Обоснование расчетных показателей:

Норматив тепловых нагрузок потребителей установлены   СП 131.13330.2012 «Свод правил. Строительная климатология» (актуализированная редакция СНиП 23-01-99)  и  СП 124.13330.2012  «Свод правил. Тепловые сети» (актуализированная редакция  СНиП 41-02-2003).

2.3. Объекты, относящиеся к области газоснабжения.

2.3.1  Расчетные показатели:

| № п/п | Виды объектов | Единица измерения | Норматив | Обоснование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Расход природного газа населением | м3/час | 0 |  |  |

2.3.2  Обоснование расчетных показателей:

Норматив газопотребления  установлен Генеральным планом Северного сельского поселения  (материалы по обоснованию проекта Генерального плана, раздел 1.9, глава 1.9.1).

  - Объекты, относящиеся к области водоснабжения.

2.4.1  Расчетные показатели:

| № п/п | Виды объектов | Единица измерения | Норматив | Обоснование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водопотребление для населения на хозяйственно-бытовые нужды | м3/сутки | 0,160 | Генеральный план Северного сельского поселения Согласно СНиП 2.04.02-84*. | Материалы по обоснованию проекта. раздел 2.5, глава 2.5.2 |
| 2 | Поливочные нужды | м3/сутки | 0,050 |  |  |
| 3 | Расход воды на один наружный пожар в жилой застройке | литр/сек | 10 |  |  |
| 4 | Водопотребление на производственные нужды | м3/сутки | - |  |  |

2.4.2  Обоснование расчетных показателей:

Норматив водопотребления установлен Генеральным планом Северного сельского поселения (материалы по обоснованию проекта, раздел 2.5. глава 2.5.2) в соответствии с СП 31.13330.2012 «Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»  (актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*) и СП 30.13330.2012 «Свод правил. Внутренний водопровод и канализация зданий»  (актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85).

2.5. Объекты, относящиеся к области водоотведения.

2.5.1  Расчетные показатели:

| № п/п | Виды объектов | Единица измерения | Норматив | Обоснование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Суммарные суточные расходы, в том числе |  |  | Генеральный план Северное сельского поселения | Материалы по обоснованию проекта. раздел 2.5, глава 2.5.2 |
|  | всего | м3/сутки | Отсут. |  |  |
|  | население | м3/сутки | Отсут. |  |  |
|  | производство | м3/сутки | Отсут. |  |  |

2.5.2   Обоснование расчетных показателей.

Нормативы водоотведения установлены Генеральным планом Северного сельского поселения (материалы по обоснованию проекта, раздел 1 раздел 2.5,

глава 2.5.2) в соответствии с  СНиП 2.04.02-84*.

  - Объекты дошкольного образования.

2.6.1  Расчетные показатели:

| № п/п | Виды объектов | Единица измерения | Норматив | Обоснование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обеспеченность дошкольными образовательными организациями | мест/тыс. жит. | 70 | Генеральный план Северного сельского поселения | Материалы по обоснованию проекта. раздел 2.5, глава 2.5.2 |
| 2 | Радиус пешеходной доступности дошкольных образовательных организаций | м | 500 |  |  |

2.6.2  Обоснование расчетных показателей.

Нормативы по обеспеченности дошкольными образовательными организациями и их уровень территориальной доступности установлены Генеральным планом Северного сельского поселения (материалы по обоснованию проекта, раздел раздел 2.5, глава 2.5.2) в соответствии с СП 42.13330.2011 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*).

  - Объекты начального  общего, основного общего и среднего общего образования.

2.7.1  Расчетные показатели:

| № п/п | Виды объектов | Единица измерения. | Норматив | Обоснование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обеспеченность общеобразовательными организациями | % | 100 | Генеральный план Северного сельского поселения СП 42.13330.2011 "Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений" | Материалы по обоснованию проекта. Пояснительная записка, Пункт 1.9.4. пункт 1.9.4. |
| 2 | Радиус пешеходной доступности общеобразовательных организаций, в том числе: | км |  |  |  |
|  | I ступень обучения – начальное общее, (не более) |  | 2 |  |  |
|  | II-III ступень обучения – основное общее, среднее общее, (не более) |  | 4 |  |  |
| 3 | Радиус транспортной доступности общеобразовательных организаций (в одну сторону), в том числе: | мин. | 15 30 |  |  |
|  | I ступень обучения – начальное общее, (не более) |  |  |  |  |
|  | II-III ступень обучения – основное общее, среднее общее, (не более) |  |  |  |  |

    - Обоснование расчетных показателей.

Нормативы по обеспеченности объектами начального  общего, основного общего и среднего общего образования и их уровень территориальной доступности установлены Генеральным планом Северного сельского поселения (материалы по обоснованию проекта Генерального плана,  раздел 1.9, глава 1.9.4) в соответствии с СП 42.13330.2011 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*).

  - Объекты, относящиеся к области здравоохранения

2.8.1  Расчетные показатели:

| № п/п | Виды объектов | Единица измерения | Норматив | Обоснование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Радиус обслуживания поликлиник, амбулаторий, ФАП | мин | 30 (с использованием транспорта) – 5км | Генеральный план Северного сельского поселения | Материалы по обоснованию проекта. раздел 1.9, глава 1.9.4 |
| 2 | Скорая медицинская помощь | Ед. на 10 тыс.чел. | 1 |  |  |
| 3 | Радиус доступности скорой медицинской помощи | мин | 15 на спецавтомобиле |  |  |

2.8.2  Обоснование расчетных показателей.

Нормативы по обеспеченности объектами здравоохранения и их уровень территориальной доступности установлены Генеральным планом Северного сельского поселения (материалы по обоснованию, раздел 1.9, глава 1.9.4) в соответствии с СП 42.13330.2011 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*).

  - Объекты, относящиеся к области физической культуры и массового спорта.

2.9.1   Расчетные показатели:

| № п/п | Виды объектов | Единица измерения | Норматив | Обоснование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Плоскостные спортивные сооружения | га на 1000 чел. | 0,7-0,9 | Генеральный план Северного сельского поселения | Материалы по обоснованию проекта. раздел 1.9, глава 1.9.4 |
| 2 | Спортивные залы | м2 пола на 1000 чел. | 60-80 |  |  |
| 3 | Бассейны | м2 зеркала воды на 1000 чел. | 20-25 |  |  |

2.9.2   Обоснование расчетных показателей.

Нормативы по обеспеченности объектами физической культуры и массового спорта и их уровень территориальной доступности установлены Генеральным планом Северного сельского поселения (Материалы по обоснованию проекта. раздел 1.9, глава 1.9.4) в соответствии с СП 42.13330.2011 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*).

  - Объекты, относящиеся к области утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов.

2.10.1 Расчетные показатели:

| № п/п | Виды объектов | Единица измерения | Норматив | Обоснование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бытовые отходы, в том числе: Твердые: от жилых зданий, оборудованных водопроводом, канализацией, центральным отоплением и газом | кг на чел. в год | 190-225 | СП 42.13330.2011 "Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений" | Материалы по обоснованию проекта. раздел 1.9, глава 1.9.6 |
|  |  | литр на чел. в год | 900-1000 |  |  |
|  | от прочих жилых зданий | кг на чел. в год | 300-450 |  |  |
|  |  | литр на чел. в год | 1100-1500 |  |  |
|  | общее количество по населенному пункту с учетом общественных зданий | кг на чел. в год | 280-300 |  |  |
|  |  | литр на чел. в год | 1400-1500 |  |  |
|  | жидкие из выгребов (при отсутствии канализации) | литр на чел. в год | 2000-3500 |  |  |
|  | смет с 1 м2 твердых покрытий улиц, площадей и парков | Литр на чел. в год | 8-20 |  |  |
|  |  | кг на чел. в год | 5-15 |  |  |

2.10.2  Обоснование расчетных показателей.

Нормативы по обеспеченности объектами, относящимися к области утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов, установлены в соответствии с СП 42.13330.2011 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*).

# 3. ПРАВИЛА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ НОРМАТИВОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

3.1 Действие местных нормативов распространяется на всю территорию Северного сельского поселения.

Нормативы являются обязательными для применения всеми участниками деятельности, связанной с подготовкой  Генерального плана Северного сельского поселения,  разработкой документации по планировке территории независимо от организационно-правовых форм.

3.2. Совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения Северного сельского поселения производится для определения местоположения планируемых к размещению объектов местного значения сельского поселения в Генеральном плане Северного сельского поселения, зон планируемого размещения объектов местного значения в документации по планировке территории в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека на территории Северного сельского поселения.

3.3. При определении местоположения планируемых к размещению объектов местного значения,  в целях подготовки и внесения изменений в Генеральный план и  Правила землепользования и застройки Северного сельского поселения, документации по планировке территории, следует учитывать наличие на территории Северного сельского поселения в границах территорий таких же объектов, их параметры (площадь, ёмкость, вместимость), нормативный уровень территориальной доступности как для существующих, так и для планируемых к размещению объектов.

При определении границ зон планируемого размещения объектов местного значения следует учитывать параметры объектов местного значения и нормы отвода земель для таких объектов.

3.4. Нормативы применяются:

- при подготовке, согласовании и утверждении Генерального плана и Правил землепользования и застройки Северного сельского поселения, а также  при внесении изменений в  указанные документы;

-  при подготовке и утверждении документации по планировке территорий Северного сельского поселения.

- при проверке документации по планировке территории на соответствие Генеральному плану, Правилам землепользования и застройки Северного сельского поселения, требованиям технических регламентов, градостроительных регламентов с учетом границ территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, границ территорий вновь выявленных объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий;

- при проведении публичных слушаний по внесению изменений в Генеральный план и  Правила землепользования и застройки Северного сельского поселения, документации по планировке территорий.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту решения Совета Северного сельского поселения

«Об утверждении нормативов градостроительного проектирования

Северного  сельского поселения»

Настоящий проект подготовлен в соответствии со статьей 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Нормативы градостроительного проектирования Северного сельского поселения (далее - Нормативы) разработаны в целях установления совокупности расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения сельского поселения, относящимися к областям: электроснабжения; теплоснабжения; газоснабжения; водоснабжения; водоотведения; автомобильных дорог местного значения; физической культуры и массового спорта; образования, здравоохранения; утилизации и переработки бытовых отходов и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения сельского поселения в соответствии с  Генеральным планом Северного сельского поселения, утвержденного решением Совета Северного сельского поселения от 25.12.2013 №53     (разработчик ООО "Геоземстрой", г. Воронеж)  и Схемой территориального планирования Шегарского муниципального района Томской области, утвержденной Решением Думы Шегарского района  № 270 от 27.12.2013 года.

Нормативы разработаны с целью решения  следующих задач:

1) установление минимального набора показателей, расчет которых необходим при разработке Генерального плана, документации по планировке территории, а также внесение в них изменений;

2) создание условий для планирования территорий Северного сельского поселения под размещение объектов, обеспечивающих благоприятные условия жизнедеятельности человека, в том числе,  объектов социального и коммунально-бытового назначения, инженерной и транспортной инфраструктур;

3) обеспечения доступности объектов социального и коммунально-бытового назначения для населения;

4) обеспечение оценки качества документов территориального планирования, документации по планировке территории в плане соответствия их решений целям повышения качества жизни населения.

Пунктом 20 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" предусмотрено утверждение местных нормативов градостроительного проектирования поселений.

Принятие настоящего проекта не повлечет расходов бюджетных средств, а также не потребует внесение изменений, признания утратившими силу, приостановления каких-либо муниципальных нормативных правовых актов муниципального образования «Северное сельское поселение»

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ

к проекту решения Совета Северного сельского поселения

«Об утверждении нормативов градостроительного проектирования

Северного  сельского поселения»

Предполагаемый проект решения Совета Северного сельского поселения «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования  Северного  сельского поселения» не влечет увеличение расходов или уменьшение доходов бюджета муниципального образования «Северное сельское поселение»

ПЕРЕЧЕНЬ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРНОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ», ПОДЛЕЖАЩИХ

ПРИЗНАНИЮ УТРАТИВШИМИ СИЛУ, ПРИОСТАНОВЛЕНИЮ, ИЗМЕНЕНИЮ ИЛИ    ПРИНЯТИЮ В СВЯЗИ С ПРИНЯТИЕМ РЕШЕНИЯ СОВЕТА СЕВЕРНОГО СЕЛЬСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ « ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОРМАТИВОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ СЕВЕРНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ»

В связи с принятием  решения Совета Северного сельского поселения «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования  Северного  сельского поселения» не требуется признания утратившими силу, приостановления каких-либо муниципальных нормативных правовых актов муниципального образования «Северное сельское поселение».

Муниципальное казённое учреждение

Администрация Северного сельского поселения

Шегарского района Томской области ______________________________________________________________

ул. Советская 51а, с. Монастырка, 636156, тел.(8-38-247) 2-97-84,

ОКПО 04256379 ОГРН 1057006448663 ИНН/КПП 7016005751/701601001

03.08.2017 г.

Заключение по результатам

антикоррупционной экспертизы

ПРОЕКТ Решения Совета Северного сельского поселения «Об утверждении нормативов

градостроительного проектирования Северного  сельского поселения»

(наименование нормативного правового акта или проекта нормативного правового акта)

Настоящее заключение составлено в соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», Постановлением Правительства РФ от 26.02.2010 № 96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», в целях соблюдения соответствия принимаемых нормативных правовых актов федеральному и региональному законодательству, обеспечения реализации законодательства об антикоррупционной деятельности и предотвращению возникновения коррупциогенных факторов.

В ходе проведении экспертизы в проверяемом проекте не обнаружены коррупциогенные факторы, устанавливающие для правоприменителя необоснованно широкие пределы усмотрения или возможность необоснованного применения исключений из общих правил, в частности такие как диспозитивное установление возможности совершения органами местного самоуправления (их должностными лицами) действий в отношении граждан, выборочное изменение объема прав, принятие нормативного правового акта за пределами компетенции, коррупциогенных факторов, содержащих неопределенные, трудновыполнимые и (или) обременительные требования к гражданам, отсутствует юридико-лингвистическая неопределенность.

Исходя из проведенного антикоррупционного анализа, в предоставленном проекте коррупциогенные факторы не выявлены.

Главный специалист                                   ________ /Сазонова В.П/